ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на создание автоматизированной системы

Программно-аппаратный комплекс для мониторинга состояния спортсменов

Санкт-Петербург

2014

СОДЕРЖАНИЕ

Стр.

| 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ …..……………………………...……………………… | 3 |
| --- | --- |
| 2 НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ МОДУЛЯ ……………………………… | 4 |
| 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА ………………………………………………… | 4 |
| 4 ТРЕБОВАНИЯ К МОДУЛЮ ………………………………………………….,… | 4 |
| 5 СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ (РАЗВИТИЮ) МОДУЛЯ …………………………………………………………………………… |  |
| 6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ ………………………………………….. |  |
| 7 ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ …………… |  |
| 8 ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ ……………………………………………. |  |
| 9 ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ …………………………………………………..... |  |
| Лист согласований …………………………………………………………..………... |  |
| Лист регистрации исправлений по итогам опытной эксплуатации …………..…... |  |

1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1  Полное наименование системы и её условное обозначение:

Программно-аппаратный комплекс для мониторинга состояния спортсменов (далее комплекс).

1.2  Номер договора (контракта):

_________________________________________________________________________.

1.3  Наименования организации-заказчика и организаций-участников работ:

Заказчик: __________________________ в лице ________________________________,

- Исполнитель: ________________________ в лице ______________________________.

- 1.4  Источники и порядок финансирования работ:

Источником финансирования являются средства: __________________________.

1.5  Порядок оформления и предъявления заказчику результатов работ:

Результаты работ оформляются актом приемки работ.

1.6 Перечень нормативно-технических документов, методических материалов, использованных при разработке настоящего технического задания (ТЗ):

ГОСТ 34 серии, ГОСТ 19 серии, ГОСТ 2.105-95 (ЕСКД).

1.7  Определения, обозначения и сокращения:

ВБД - временная база данных;

ГОСТ - государственный стандарт;

ЕСКД - единая система конструкторской документации;

ЕСПД – единая система программной документации;

ПО – программное обеспечение;

ПП – первичные приборы

ПС – промежуточный сервер;

ПТ – пульт тренера;

ТЗ – техническое задание;

УМ – устройство мониторинга;

ЦБД – центральная база данных;

ЦС – центральный сервер.

2   НАЗНАЧЕНИЕ И ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСА

2.1 Комплекс предназначена для мониторинга состояния спортсменов путем сбора и обработки данных первичных приборов, а также для формирования отчетов.

2.2 Целью создания комплекса является выявление индивидуальных особенностей спортсменов, составление оптимальных программ тренировок, а также оценка их потенциальных возможностей.

3  ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Объектом автоматизации являются процесс сбора, обработки и передачи в центральную базу данных информации по физиологическим параметрам спортсменов и другой информации, а также процесс формирования отчетов для разных групп пользователей.

- ТРЕБОВАНИЯ К КОМПЛЕКСУ

4.1 Структура комплекса должна включать в себя следующие компоненты:

- первичные приборы (ПП):

- система «Зефир» (физиологические датчики);

- система видеонаблюдения (камеры);

- система радиопозиционирования (датчики положения);

- система лазерных меток (лазеры);

- система мобильных шариков - маркеров (маркеры);

- система визоров (визоры);

- промежуточные серверы (ПС) с хра-нящимися на них временными базами данных (ВБД);

- центральный сервер (ЦС) с хранящейся на ней центральной базой данных (ЦБД);

- пульты тренеров (ПТ), каждый из которых работает со своими ВБД и с ЦБД;

- устройства мониторинга (УМ) у тренеров, ученых, спортсменов, зрителей, каждое из которых работает с ЦБД.

4.2 На сегодняшний день реализовано локальное взаимодействие ПП, ПС и ПТ, при этом ПС не объединены в общую информационную сеть,  то есть ЦС и ЦБД отсутствуют, а роль УМ ограниченно исполняют ПТ, подключенные каждый к своему ПС.

Каждая система ПП имеет свою ВБД на своем ПС. Состав ВБД и их форматы представлены в приложении 1.

ПП служат источниками данных, а шарики – маркеры и визоры также приемниками информации для спортсменов. При этом информация передается со следующих устройств

- с ПТ на ПС управления шариками – маркерами – новые данные для позиционирования;

- с ПТ на визоры - текстовые и визуальные задания спортсменам, а также осуществляется радиосвязь (аудио связь);

- из системы видеонаблюдения на визоры  - видео-потоки;

- из системы «Зефир».на визоры – физиологические параметры спортсмена.

Интерфейс связи между ПП и ПС – радиоканал

Параметры, поступающие от ПП и приходящие на них приведены в приложении 2 с разбивкой по системам. Там же указана дискретность передачи данных.

ПТ предназначены для  мониторинга состояния спортсменов (по данным ВБД), передачи заданий спортсменам и управление объемом информации для визоров. Имеется соответствующий пользовательский интерфейс.

Число ПП, работающих с одним ПС, рассчитано на сбор информации одновременно по 30 спортсменам и составляет .не менее:

- физиологические датчики – 600 шт.

- датчики положения – 600 шт.;

- камеры – 4 шт.;

- лазеры - 30  шт. (данные о текущем режиме работы системы лазерных меток);

- маркеры – 600 шт. (данные о положении и текущем режиме работы маркеров-шариков).

- визоры – 50 шт.

ВБД имеют объем, соответствующий указанному количеству ПП в расчете на их сохранение в течение … мин с дискретностью, указанной в приложении 2. Это время пропорционально увеличивается при отключения каких-то ПП. непосредственно у спортсмена. Также на ПТ предусмотрена возможность удаления данных с ПС («чистка»).

Задания тренера (текстовые и визуальные, радиосвязь) в ВБД не записываются.

Число ПП, по которым одновременно может осуществляться мониторинг параметров с помощью ПТ, составляет не менее:

- физиологические датчики – 50 шт.

- датчики положения – 50 шт.;

- камеры – 4 шт.;

- лазеры -  4 шт. (данные о текущем режиме работы системы лазерных меток);

- маркеры – 20 шт. (данные о положении и текущем режиме работы маркеров-шариков).

- визоры – 50шт.

То есть ПТ одновременно может отображать параметры по 50 спортсмену c возможностью выбором оператора способа объема выводимой информации по каждому спортсмену

Общие параметры (приложение 3) записываются с ПТ в ВБД путем ручного ввода, так же как и параметры отображения отчетов, и могут быть удалены иди изменены только «вручную». Отчеты формируются на ПС, то есть время их существования невелико и  определяется объемом памяти ПС.

Таким образом, ПТ имеет пользовательский интерфейс только для мониторинга, ручного ввода общих параметров и параметров отображения отчетов. Органы управления в ПТ отсутствуют, кроме передачи заданий спортсменам и управления информацией на визорах. Программа называется … и запускается с ПТ.

  - В процессе данной работы необходимо создать программное обеспечение (ПО), позволяющее реализовать комплекс в объеме п. 4.1.

В соответствии с этим необходимо обеспечить работу устройств ПС. ПТ и УМ с ЦС через интернет по веб-интерфейсам с защитой посредством SSL-сертификатов, в частности, решить следующие задачи:

    - Разработать пользовательский интерфейс для ПТ, позволяющий осуществлять следующие операции:

- Задавать состав параметров (из числа приведенных в приложении 1) для передачи в ЦБД

- Настраивать дискретность записи в ЦБД для каждого параметра в соответствии с последним столбцом приложения 1; все это для каждого спортсмена;

- Исключать из записи в ЦБД неинформативные временные интервалы для каждого спортсмена и параметра;

- Формировать отчеты в соответствии с п. 4.3.5 при непосредственной работе с ЦБД;

- Обеспечивать скачивание данных из ЦБД и формировать отчеты в соответствии с п. 4.3.5 в автономном режиме (то есть с помощью клиентского ПО для ПТ и УМ, которое тоже надо разработать).

Примечание. Пользовательский интерфейс УМ – это тот же интерфейс ПТ в части п.п. 4 и 5, то есть его специально разрабатывать не надо.

Пользовательский интерфейс для п.п. 1-3 схематично показан в приложении 4.

Пользовательский  интерфейс по п. 4 описан в п. 4.3.5.

Пользовательский  интерфейс по п. 5 описан в п 4.3.6.

    - Разработать ЦБД, рассчитанную на запись в неё информации из всех ВБД и расчетных данных, необходимых для формирования отчетов.

4.3.3 Реализовать циклическую передачу данных из всех ВБД (в объеме приложения 1) в ЦБД из расчета обслуживания 5000 спортсменов (170 ПС одновременно) с перспективой увеличения этого количества до 30000 спортсменов (1000 ПС). Цикличность запросов со стороны ЦБД должна регулироваться администратором на ЦС в интервале 1-30 с.

4.3.4  Реализовать возможность подключения к ЦБД для целей мониторинга ПТ и УМ в количестве не менее 300 шт. одновременно с перспективой увеличения этого количества до 1800 шт..

Формат ЦБД – MySQL, версия …

Список полей ЦБД приведен в приложении 5.

    - Разработать пользовательский интерфейс для формирования отчетов, к которому должны иметь доступ все ПТ и УМ в режиме он-лайн. При этом отчеты должны создаваться с применением система фильтров, например, как показано в приложении 6, а также с использованием сохраненных шаблонов.

Кроме того, должна быть предусмотрена возможность построения графиков, в функции любого измеряемого параметра (время, возраст, какой-то физиологический параметр и т.п.). Для этого необходимо выбрать:

- параметр для отображения по оси Y;

- параметр для отображения по оси X (аргумент);

- ряд  зависимостей (для построения нескольких графиков на одной плоскости)..

Таким образом можно вывести, например, зависимость среднего пульса от вида и значения нагрузки (бег 1 км, бег 2 км, бег 3 км и т.д.) у разных спортсменов (число графиков на одной плоскости будет равно числу спортсменов) или зависимость результата от продолжительности тренировок у спортсмена Петрова для разного возраста или даты.

Должна быть обеспечена возможность сохранения отчетов на ПТ и УМ в виде файла и их вывода на печать

Возможно также определение корреляций по результатам анализа статистики и разработка норм на основе полученных трендов, но это можно будет сделать на следующих этапах работы.

4.3.6 Должна быть обеспечена возможность скачивания интересующих данных из ЦБД на ПТ или УМ и последующее формирование отчетов на основании этих данных в автономном режиме.

Следовательно, должна быть разработана версия мобильного клиентского ПО и пользовательский интерфейс, аналогичный описанному в п. 4.3.5.

Пользовательский интерфейс для скачивания данных из ЦБД на ПТ или УМ схематично показан в приложении 7.

Примечание. Можно не устанавливать клиентское ПО на ПТ и УМ. В этом случае автономная работа будет невозможна.

4.3.7  Разработать систему доступа в расчете на следующие роли:

- администратор (полный пакет прав, включая настройку прав доступа);

- тренер (доступ только к своим спортсменам);

- спортсмен (доступ только к своим параметрам);

- специалист (доступ ко всем спортсменам и параметрам, но без ФИО спортсменов, только по id);

- зритель (доступ к отдельным спортсменам и отдельных параметрам по усмотрению администратора, но без ФИО спортсменов, только по id).

  - Требования к ПО: открытый программный код, работа в операционной среде Linux, Windows 7, 8.

  - Требования к аппаратной части комплекса содержатся в приложении 8.

4.6  Требования к надежности и устойчивому функционированию комплекса.

Должны быть обеспечены следующие организационно-технические мероприятия:

- организация бесперебойного питания технических средств;

- использование лицензионного программного обеспечения;

- использование лицензионного антивирусного программного обеспечения;

- регулярные проверки компьютеров на наличие вирусов.

  - Требования к безопасности определяются существующим законодательством в сфере защиты персональной информации в соответствии с ФЗ.

  - Требования к защите информации.

Вход в пользовательские ыеб-интерфейсы должен быть возможен только для авторизованных пользователей через логин пароль после прохождения процедуры допуска через SSL-сертификаты. Информация должна храниться на ЦС, имеющем источник бесперебойного питания и функцию автоматического сохранения и восстановления данных.

  - Требования к патентной чистоте.

При выполнении работ патентная чистота каких-либо правообладателей (третьих сторон) не должна быть нарушена.

  - Требования к структуре и функционированию комплекса.

Комплекс должен работать в следующих браузерах: Chrome, Internet Explorer версий 7, 8, 9, Mozilla Firefox, Opera.

- СОСТАВ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТ ПО СОЗДАНИЮ КОМПЛЕКСА

Работы по созданию модуля включают следующие этапы:

5.1  Разработка и согласование ТЗ.

5.2  Разработка ПО, ЦБД и пользовательских интерфейсов согласно требованиям ТЗ.

5.3  Проведение пуско-наладочных работ.

5.4  Проведение приемо-сдаточных работ.

5.5  Опытная эксплуатация.

5.6  Доработка комплекса по итогам опытной эксплуатации.

5.7  Подписание акта приемо-сдаточных работ.

5.8  Ввод в эксплуатацию.

6 ПОРЯДОК КОНТРОЛЯ И ПРИЕМКИ

6.1  Виды, состав, объем и методы испытаний комплекса.

Испытания комплекса должны проводить сотрудники Исполнителя в присутствии представителей Заказчика. Испытания состоят из тестирования функциональных возможностей разработанного ПО на автоматизированном рабочем месте. Место испытаний согласовывается отдельно.

6.2  Общие требования к приемке работ.

Ошибки, выявленные в ходе тестирования, оформляются в виде протокола испытаний. Заказчик и Исполнитель определяют сроки устранения ошибок и сроки повторных испытаний.

7  ТРЕБОВАНИЯ К СОСТАВУ И СОДЕРЖАНИЮ РАБОТ ПО ПОДГОТОВКЕ ОБЪЕКТА АВТОМАТИЗАЦИИ К ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ

7.1 Подготовка объекта автоматизации заключается в обучении пользователей работе с комплексом и назначению ответственных специалистов Исполнителя для технического сопровождения.

7.2 Обучение пользователей должны проводить специалисты Исполнителя путем индивидуальных и групповых консультаций.

7.3 Техническое сопровождение должно производиться Исполнителем и включать в себя текущую настройку опций, помощь пользователям, устранение их замечаний.

8  ТРЕБОВАНИЯ К ДОКУМЕНТАЦИИ

8.1 Исполнитель должен подготовить пакет документов, включающий в себя согласованные с Заказчиком: ТЗ, протокол испытаний, акт сдачи – приемки. Документы должны соответствовать требованиям ГОСТ 34.201-89.

8.2 Документы предоставляются в распечатанном виде в двух экземплярах.

9  ИСТОЧНИКИ РАЗРАБОТКИ

Источниками разработки являются ГОСТ 19 и 34 серий, а также разработки по комплексу, имеющиеся на сегодняшний день.

Приложение 1

Существующие и требуемые форматы временных баз данных (ВБД)

| Система первичных приборов | Существующий формат ВБД | Требуемый формат ВБД |
| --- | --- | --- |
| Система «Зефир» (физиологические датчики) |  | MySQL |
| Система видеонаблюдения (камеры) |  | MySQL |
| Система радиопозиционирования (датчики положения) |  | MySQL |
| Система лазерных меток (лазеры) |  | MySQL |
| Система мобильных шариков маркеров (маркеры) |  | MySQL |
| Система визоров (визоры) |  | MySQL |
| ВБД для записи общих параметров (приложение 3) |  | MySQL |
| ВБД с настройками параметров записи данных в ЦБД (состав и дискретность записи данных в ЦБД (приложение 2) | нет | MySQL |

Приложение 2

Параметры, фиксируемые первичными приборами (ПП)

| Система, параметры | Дискретность передачи данных | Дискретность записи данных в базу |
| --- | --- | --- |
| Система «Зефир» (физиологические датчики): |  |  |
| Параметры, поступающие от датчиков: |  |  |
| Сердечный ритм |  |  |
| Частота дыхания |  |  |
| Положение тела |  |  |
| Уровень постуральной активности |  |  |
| ЭКГ-параметры |  |  |
| Максимальное ускорение |  |  |
| Время и дистанция |  |  |
| Затраченные калории |  |  |
| Продолжительность тренировки |  |  |
| Температура тела |  |  |
| Тренировочная нагрузка |  |  |
| Тренировочная интенсивность |  |  |
| Физиологическая нагрузка |  |  |
| Физиологическая интенсивность |  |  |
| Механическая нагрузка |  |  |
| Механическая интенсивность |  |  |
| Время тренировки, при котором параметры находятся выше анаэробного порогового значения |  |  |
| Время необходимое для восстановления сердечного ритма и дыхания до заданного уровня |  |  |
| Система виденаблюдения (камеры): |  |  |
| Параметры, поступающие от камер: |  |  |
| Видео потоки с привязкой ко времени тренировки, участникам, тренеру, виду спорта, виду тренировки (для последующего поиска и анализа) |  |  |
| Система радиопозиционирования (датчики положения): |  |  |
| Параметры, поступающие от датчиков: |  |  |
| Координаты (x, y, z) |  |  |
| Ускорение |  |  |
| Скорость |  |  |
| Система лазерных меток (лазеры): |  |  |
| Параметры, поступающие от лазеров: |  |  |
| Вид тренировки |  |  |
| Вид графических фигур (подтип тренировки) |  |  |
| Данные об успешности выполнения заданий (время прохождения всей трассы и отдельных участков, точность траектории движения относительно лазерных маркеров) |  |  |
| Система мобильных шариков - маркеров (маркеры): |  |  |
| Параметры, поступающие от маркеров: |  |  |
| Координаты (x, y, z) |  |  |
| Ускорение |  |  |
| Скорость |  |  |
| Данные для вывода нужного цвета |  |  |
| Данные от датчика объема (если он будет внутри шарика) |  |  |
| Параметры, приходящие на маркеры: |  |  |
| Новые данные для позиционирования |  |  |
| Система визоров (визоры) |  |  |
| Параметры, поступающие от визоров: |  |  |
| Данные по визуальному позиционированию |  |  |
| Параметры, приходящие на визоры: |  |  |
| Задания (визуальные и текстовые) от пульта тренера, воспроизведение видео-потоков с системы видеонаблюдения |  |  |
| Данные от физиологических датчиков |  |  |
| Аудиосвязь с пультом тренера |  |  |

Приложение 3

Общие параметры, записываемые с пульта тренера (ПТ) во временную базу данных (ВБД)

- личный профиль спортсмена:

- ФИО;

- год рождения;

- пол;

- вид спорта (основной, дополнительный)

- карьера (клубы)

- травмы и периоды реабилитации;

- заболевания;

- личная карточка тренера:

- ФИО;

- год рождения;

- пол;

- карьера;

- подготовленные спортсмены ( статистика : количество, разряды , звания, места на соревнованиях);

- для каждой тренировки:

- вид спорта;

- вид тренировки;

- спортсмены;

- тренеры;

- время тренировки

Приложение 4

Пользовательский интерфейс пульта тренера (ПТ) для передачи информации в центральную базу данных (ЦБД) - схематично

.

Приложение 5

Состав полей центральной базы данных (ЦБД)

Приложение 6

Примерный пользовательский интерфейс для формирования отчетов (схематично)

П 6.1 Закладка «Фильтры»

| Поиск: |  | … | Фильтры | Выбор параметров |  |  | Профиль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Абдулов П.С. |  |  | Вид спорта |  | … | Пульс ср. от |  |  |
| Авдеев Н.С. |  |  | Год рождения |  | … | Пульс ср. до |  | … |
| Батов П.И. |  |  | Пол |  | … | Пульс макс от |  | … |
| Ванин А.М. |  |  | Тренер |  | … | Пульс макс до |  | … |
| Газов К.С. |  |  | Группа |  | … | Ккал/мин ср. от |  | … |
| Долин А.В. |  |  | Тип нагрузки |  | … | Ккал/мин ср. до. |  |  |
| Ежов И.С. |  |  | Величина нагрузки от |  | … | Ккал сумм. от |  |  |
| Ёлкин О.О. |  |  | Величина нагрузки до |  | … | Ккал сумм. до |  |  |
| Жуков В.В. |  |  | Даты нагрузок от |  | … | Темп. тела от |  | … |
| Зотов И.Ю. |  |  | Даты нагрузок до |  | … | Темп. тела до |  | … |
| Иванов И.И. |  |  | Результат от |  | … | Вес тела от |  | … |
| Кустов Р.Д. |  |  | Результат до |  | … | Вес тела до |  | … |
| … |  |  | … |  | … | … |  | … |
|  | Сбросить фильтры |  |  |  |  |  |  |  |
| Для формирования отчета и графиков необходимо перейти на закладку «Выбор параметров» |  |  |  |  |  |  |  |  |

ФИО своих спортсменов видят только тренеры, а также спортсмены (они имеют доступ только к своим ФИО и параметрам). Для ролей специалиста и зрителя ФИО заменяются на id. Администратор должен видеть и ФИО, и id.

При сброшенных фильтрах слева отображается полный список спортсменов. Нужного спортсмена можно найти через окно поиска, а если необходимо отсортировать несколько спортсменов, то посредством «урезания» общего списка с помощью фильтров Затем уже в «урезанном» списке на закладке «Выбор параметров» можно отметить «галочкми» нужных спортсменов и задать другие параметры, которые следует вывести в отчет.

Названия фильтров даны условно. При малом количестве фильтров закладки «Фильтры» и «Выбор параметров» можно объединить, например, для ролей тренера, спортсмена, зрителя. По существу, расширенные возможности для анализа могут потребоваться только для роли специалиста.

На закладке «Профиль» выводятся персональные данные спортсмена, на ФИО (id) которого стоит курсор в списке слева.

Через окно поиска можно найти и интересующего тренера. При постановке курсора на его ФИО на закладке «Профиль» выведутся его персональные данные. Закладки «Фильтры» и «Выбор параметров» исчезнут.

П 6.2 Закладка «Выбор параметров»

| Поиск: |  | … | Фильтры | Выбор параметров |  |  | Профиль |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Абдулов П.С. |  | Вид спорта |  | включить | Результат |  | включить |
|  | Авдеев Н.С. |  | Год рождения |  | исключить | Пульс ср. |  | включить |
|  | Батов П.И. |  | Пол |  | исключить | Пульс макс. |  | включить |
|  | Ванин А.М. |  | Тренер |  | исключить | Ккал/мин, ср. |  | включить |
|  | Газов К.С. |  | Группа |  | исключить | Ккал/мин, ср. макс. |  | исключить |
|  | Долин А.В. |  | Тип нагрузки |  | исключить | Ккал сумм. |  | исключить |
|  | Ежов И.С. |  | Величина нагрузки |  | включить | Темп. тела |  | исключить |
|  | Ёлкин О.О. |  | Даты нагрузок |  | включить | Вес тела |  | включить |
| … | … |  | … |  | … | … |  | … |
|  | Сформировать отчет |  |  |  |  |  |  | Графики |

По умолчанию все параметры исключены (из отчета).

П 6.3 Закладка «Профиль»

Нужно нарисовать личную карточку аналогично «Киьейе».

Приложение 7

Пользовательский интерфейс пультов тренера (ПТ) и устройств мониторинга (УМ) для скачивания данных из ЦБД (схематично)

Приложение 8

Требования к аппаратной части комплекса

- П 8.1 Промежуточный сервер (ПС):

- тип устройства: персональный компьютер;

- операционная система:

- …

- П 8.2 Центральный сервер (ПС):

- тип устройства: персональный компьютер;

- …

- П 8.3 Пульт тренера (ПТ):

- тип устройства: ноутбук;

- …

- П 8.4 Устройство мониторинга  (УМ):

- тип устройства: ноутбук, смартфон;

- …

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение технологических работ по созданию программно-аппаратного комплекса для мониторинга состояния спортсменов

Составили

| Наименование подразделения | Должность | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Согласовано

| Наименование подразделения | Должность | Фамилия, имя, отчество | Подпись | Дата |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Версия ТЗ № 1 (основная)

Подлинник хранится в _________________ с ___.___.2014 г.

Лист регистрации исправлений по итогам опытной эксплуатации

| № | Дата внесения исправлений и доработок | Описание исправлений и доработок |
| --- | --- | --- |